KUNCI JAWABAN

RAHASIA LAB KONTROL DAN OTOMASI ITS

Modul 1:

Tantangan 1:

Buatlah ladder diagram yang mempresentasikan logika NAND dan NOR.

- NAND

- NOR

Modul 2:

Tantangan 1:

- Buatlah ladder diagram yang:

  - Menggerakkan conveyor

Saat push button telah ditekan! Simulasikan!

- Tambahkan ladder diagram yang:

  - Menggerakkan pneumatic insert

Saat push button START telah ditekan dan sensor magazine mendeteksi objek! Simulasikan!

- Tambahkan ladder diagram yang:

  - Mengembalikan pneumatik insert ke return

  - Menggerakkan pneumatic insert lagi dengan selang waktu 10 detik

Saat push button START telah ditekan dan pneumatik berada pada posisi akhir tantangan 2! Simulasikan!

- Tambahkan ladder diagram yang:

  - Dapat mendeteksi barang logam

  - Menggerakkan dan mengembalikan pneumatik eject dengan selang waktu 3 detik jika barang yang terdeteksi logam

Saat push button START telah ditekan! Simulasikan!

Modul 3:

Tantangan 1:

- Tambahkan ladder diagram yang menggerakkan rotary cylinder sesuai dengan urutan gambar di bawah ini saat tombol START telah ditekan dan benda terdeteksi di ujung conveyor 1! Simulasikan!

Tantangan 2:

- Tambahkan ladder diagram yang:

  - Menyalakan vacuum (tanpa mati)

  - Menggerakkan rotary cylinder sesuai gambar

Setelah tombol START ditekan dan rotary cylinder berada pada posisi akhir tantangan 1! Simulasikan!

- Menahan Vacuum

- Menaikkan Cylinder

- Memutar ke arah CCW

Tantangan 3:

- Tambahkan ladder diagram yang:

  - Menggerakkan rotary cylinder sesuai gambar

  - Mematikan Vacuum di posisi bawah

Setelah tombol START ditekan dan rotary cylinder berada pada posisi akhir tantangan 1! Simulasikan!

- Menurunkan Cylinder

- Mematikan Vacuum

- Menaikkan Cylinder lagi

Modul 4:

Tantangan 1:

- Buatlah Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan drilling setelah push button START ditekan!

  - Gerakkan Conveyor

  - Saat benda berada pada workpoint, matikan conveyor dan turunkan drill

  - Setelah drill berada pada posisi turun, putar drill selama 3 detik

  - Setelah drill berhenti berputar, naikkan drill dan angkat stopper

  - Setelah stopper berada pada posisi naik, jalankan conveyor 2

  - Saat benda sudah berada pada akhir conveyor 2, matikan perintah angkat stopper dan matikan conveyor 2

- Tambahkan ladder diagram yang dapat melakukan langkah-langkah tersebut!

  - Gerakkan Conveyor

  - Saat benda berada pada workpoint, matikan conveyor dan turunkan drill

  - Setelah drill berada pada posisi turun, putar drill selama 3 detik

  - Setelah drill berhenti berputar, naikkan drill dan angkat stopper

  - Tahan Stopper

  - Setelah stopper berada pada posisi naik, jalankan conveyor 2

  - Saat benda sudah berada pada akhir conveyor 2, matikan perintah angkat stopper dan matikan conveyor 2.

Modul 5:

Gerakkan Arm ke posisi benda dan Grip Benda

Tahan Grip

Naikkan Arm